《数字电子技术A》期末试卷

试题一（填空，每小题2分，共20分，得分：         ）

- 十进制数 98 的 8421BCD 码为（10011000）。

- 逻辑代数的“反演律”（De-Morgan）定律公式是（（A+B）’=A’B’）和（(AB)’=A’+B’）。

- 将Y=AB+C写成标准“最小项”之和的表达式。
（Y=ABC+ABC’+AB’C+A’BC+A’B’C=m1+m3+m5+m6+m7）

组合逻辑电路的输出完全取决于（输入）。

- 同步RS触发器的特性方程是：（Qn+1=S+R’Qn），约束条件是：（ RS=0 ）。

- 要构成5进制计数器，至少需要（3）个触发器，其无效状态有（3）个。

- 存储容量为4K×8位的RAM存储器，其地址线为（12）条、数据线为（8）条。

试题二（每小题5分，共10分。得分：     ）

- 证明以下逻辑等式： 。

- 将以下逻辑表达式化简为最简与或式（必须画出卡诺图）。

Y=A+D’

试题三（本题15分，得分：          ）

试分析图 2所示电路的逻辑功能。要求：

  - 写出输出逻辑表达式；

  - 列出真值表；

  - 说明逻辑功能。

（1）逻辑表达式

（2）最简与或式：

图 2

（3） 真值表

| A B C | Y2 | Y1 |
| --- | --- | --- |
| 0 0 0 | 0 | 0 |
| 0 0 1 | 1 | 0 |
| 0 1 0 | 1 | 0 |
| 0 1 1 | 0 | 1 |
| 1 0 0 | 1 | 0 |
| 1 0 1 | 0 | 1 |
| 1 1 0 | 0 | 1 |
| 1 1 1 | 1 | 1 |

（4）逻辑功能为：全加器。Y1：进位，Y2：本位。

试题四（本题10分，每小题5分。得分      ）

试画出以下各触发器的波形图（假设各触发器初态为Q=0）。

试题五（本题10分。得分：       ）

试用1片8选1数据选择器74HC151产生以下逻辑函数：
。并直接在下图上画出电路图。

Y=(A’B’C’)0+(A’B’C)D+(A’BC’)D’

+(A’BC)1+(AB’C’)D+(AB’C)0

+(ABC’)1+(ABC)1

试题六（本题10分。得分：       ）

同步16进制加法计数器74161组成的电路如图 3所示，分析电路，并回答以下问题：

- 画出电路的状态转换图（Q3Q2Q1Q0）；

- 说出电路的功能。（74161的功能见表）

图 3

0000

0001

0010

0011

0100

0101

0110

0111

1000

1001

1010

1011

Q3Q2Q1Q0

功能：11进制计数器。从0000开始计数，当Q3Q2Q1Q0 为1011时，通过与非门异步清零，完成一个计数周期。

《数字电子技术A》期末试卷

一、选择题（每小题2分，共20分）

1． 八进制（273）8中，它的第三位数2 的位权为___B___。

A．(128)10    B．(64)10    C．(256)10    D．(8)10

2. 已知逻辑表达式，与它功能相等的函数表达式_____B____。

A． 		B．

C．  	D．

3.  数字系统中，采用____C____可以将减法运算转化为加法运算。

A． 原码     B．ASCII码     C． 补码     D． BCD码

4．对于如图所示波形,C与A，B的逻辑关系是___B_____。

A．与关系	B． 异或关系  C．同或关系	D．无法判断

5． 连续异或1985个1的结果是____B_____。

A．0		B．1     C．不确定	D．逻辑概念错误

6. 与逻辑函数 功能相等的表达式为___C_____。

A． 	  B．

C．         D．

7．下列所给三态门中，能实现C=0时，F=；C=1时，F为高阻态的逻辑功能的是____A______。

B

F

C

B

A

&

EN

C

B

A

F

&

EN

A

F

C

B

A

&

EN

D

F

C

B

A

&

EN

C

8. 如图所示电路，若输入CP脉冲的频率为100KHZ，则输出Q的频率为_____D_____。

CP

Q

Q

D

C

A． 500KHz     B．200KHz

C． 100KHz     D．50KHz

9．下列器件中，属于时序部件的是_____A_____。

A． 计数器    B． 译码器  C． 加法器    D．多路选择器

10．下图是共阴极七段LED数码管显示译码器框图，若要显示字符“5”，则译码器输出a～g应为____C______。

A． 0100100   B．1100011   C． 1011011    D．0011011

共阴极LED数码管

A  B   C   D

a  b  c  d   e   f  g

译码器

g

f

d

e

c

a

b

二、填空题（每小题2分，共20分）

1.JK触发器的特性方程是（Qn+1=JQn’+K’Qn）。

2.N个输入端的二进制译码器，共有_______个输出端。对于每一组输入代码，有____1____个输出端是有效电平。

3.给36个字符编码，至少需要____6______位二进制数。

4.存储12位二进制信息需要___12____个触发器。

5. 时序逻辑电路的输出不但取决于（ 输入 ），而且取决于（状态 ）。

6.对于D触发器，若现态Qn= 0，要使次态Qn+1=0,则输入D=__0_____。

7.请写出描述触发器逻辑功能的几种方式___特性表、特性方程、状态图、波形图_________。

8. 可以实现“线与”功能的CMOS门电路是（ OD门   ）。。

9.T触发器的特性方程是________, T’触发器的特性方程是：
（              ）。

10．构造一个十进制的异步加法计数器，需要多少个 __4____触发器。计数器的进位C的频率与计数器时钟脉冲CP的频率之间的关系是____1﹕10_________。

三、（本题满分5分）用卡诺图化简下列逻辑函数

解：画出逻辑函数F的卡诺图。得到

| CD AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 1 |  | 1 |
| 01 |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 |  | 1 |

四、（本题满分10分）电路如图所示，图中给出了时钟CP及输入K的波形。

（1）试写出电路次态输出逻辑表达式。

（2）画出的波形(设初态Q=0)。

Q

CP

K

D  Q

C

Q

=1

Q

Q

Q

K

CP

解：

五、（本题满分10分）分析图示逻辑电路，求出F的逻辑函数表达式，写出化简后的“与非-与非”式。

解:

六、（本题满分15分）今有A、B、C三人可以进入某秘密档案室，但条件是A、B、C三人在场或有两人在场，但其中一人必须是A，否则报警系统就发出警报信号。请按以下步骤设计此报警系统。

（1）列出真值表；

（2）写出逻辑表达式并化简；

（3）画出逻辑图。

解：设变量A、B、C表示三个人，逻辑1表示某人在场，0表示不在场。F表示警报信号，F=1表示报警，F=0表示不报警。

根据题意义，列出真值表

| A B C | F |
| --- | --- |
| 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 1 1 1 1 0 0 0 |

由出真值表写出逻辑函数表达式，并化简

画出逻辑电路图

F

B

C

A

1

1

&

=1

≥1

&

七、（本题10分）

3-8译码器74LS138逻辑符号如图所示，S1、、为使能控制端。试用两片74LS138构成一个4-16译码器。要求画出连接图说明设计方案。

A2 A1 A0

S1  S2  S3

74LS138

Y7  Y6  Y5  Y4  Y3  Y2  Y1 Y0

Y15

Y8

Y7

Y0

1

A3

A2

A1

A0

74138

74138

解:

八、（本题10分）

下图是由三个D触发器构成的寄存器，试问它是完成什么功能的寄存器？设它初始状态Q2 Q1 Q0 =110，在加入1个CP脉冲后，Q2 Q1 Q0等于多少？此后再加入一个CP脉冲后，Q2 Q1 Q0等于多少？

Q2

D    CI

Q1

D    CI

Q0

D    CI

CP

解: 时钟方程

激励方程

，，

状态方程

，，

状态表

| 1 1 0 1 0 1 0 1 1 | 1 0 1 0 1 1 1 1 0 |
| --- | --- |

画出状态图

# 一、填空题（本大题共6小题，每空格1分，共10分）请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．

2．描述逻辑函数各个变量取值组合和函数值对应关系的表格叫（             ）。

3．写出最简“与－或”式：

# 1）  2）

5．函数 的对偶式。

6．显示数码电路如下图所示，它是共（       ）极接法，若要显示数字0，则a、b、c、d、e、f、g的取值为（                    ） 。

# 二、选择题（单选，每题2分，合计20分）

1. 下列不是常用逻辑函数描述方法的是（          ）。

A.真值表；            B.逻辑图；           C.状态图；            D. 逻辑表达式。

2.以下代码中为有权码的为（          ）。

A.8421BCD码；           B.ASCII码；            C.余三码；              D.格雷码。

3.在何种输入情况下，“同或”运算的结果是逻辑0。（          ）

A．全部输入是0；  B.全部输入是1；  C.任一输入为0，其他输入为1； D.任一输入为1。

4. 某8位D/A转换器，当输入全为1时，输出电压为5.10V，当输入D=（00000100）2时，输出电压为（    ）。

A．0.02V                 B．0.04V                C．0.08V              D．都不是

5. 将一个时间上连续变化的模拟量转换为时间上断续（离散）的模拟量的过程称为（    ）。

A.采样；                 C.保持；                 B.量化；              D.编码。

6. 逻辑函数=（               ）。

A．B；                     B． A；               C．A⊙B；            D．。

7. 能起定时作用的电路是（      ）。

A．施密特触发器           B．单稳态触发器         C．多谐振荡器        D．译码器

8． 假设JK触发器的现态Qn＝1，要求Qn＋1＝1，则应使 （               ）。

A．J＝，K＝0         B．J=0，K＝        C．J=1，K＝       D．J=K＝1

9.下列锁存器中，没有约束条件的是（                 ）。

A.逻辑门控RS锁存器   B.逻辑门控D锁存器   C.与非门RS锁存器   D.或非门RS锁存器

10.某集成电路芯片，查手册知其最大输出低电平VOL（max）=0.5V，最大输入低电平VIL（max）=0.8V，最小输出高电平VOH（min）=2.7V，最小输入高电平VIH（min）=2.0V，则其低电平噪声容限VNL=（    ）。

A．0.3V                 B．0.4V                C．0.6V                D．1.2V

# 三、分析题（本大题共7小题，共49分）

1、（7分）（1）用代数法化简逻辑函数。

（2）用卡诺图化简逻辑函数F(A，B，C，D)＝∑m(2，3，9，11，12)+∑d(5，6，7，8，10，13) ，求出最简“与-或”表达式。

2、试用74LS138设计一个电路判断输入信号是否统一。（要求：列出真值表、逻辑函数表达式，并结合图画出具体电路图）（8分）

3、分析图2所示组合电路的功能，要求写出逻辑表达式，列出其真值表，并说明电路的逻辑功能。（7分）

4、试用74HC151产生逻辑函数（要求：写出转换表达式，并结合图画出具体电路图）（6分）

5、分析下图3所示时序逻辑电路的功能（具体要求：写出它的激励方程组、状态方程组和输出方程，并画出状态图）。（10分）

图3

6、电路如图4所示，设各触发器的初态为0。请画出在输入信号作用下，对应的输出Q0、Q1的波形，并描述电路实现的功能。（5分）

图4

7、由集成定时器555的电路如图5所示，请回答下列问题。（7分）

（1）构成电路的名称？

(2)已知输入信号波形vI，画出电路中vO的波形（标明vO波形的脉冲宽度）。

图5

# 四、设计题（本大题共2小题，共21分）

1．约翰和简妮夫妇有两个孩子乔和苏，全家外出吃饭一般要么去汉堡店，要么去炸鸡店。每次出去吃饭前，全家要表决以决定去哪家餐厅。表决的规则是如果约翰和简妮都同意，或多数同意吃炸鸡，则他们去炸鸡店，否则就去汉堡店。试设计一组合逻辑电路实现上述表决电路。

2．用同步四位二进制计数器74161构成121进制计数器。画出状态转换图和连线图。74161的逻辑符号和功能表分别见图6。

图6

| CP |  |  | EP | ET | D3 | D2 | D1 | D0 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | 0 | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↑ | 1 | 0 | × | × | A | B | C | D | A | B | C | D |
| × | 1 | 1 | 0 | × | × | × | × | × |  | 保 | 持 |  |
|  | 1 | 1 | × | 0 | × | × | × | × |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × |  | 计 | 数 |  |

答案：

一、填空题（本大题共7小题，每空格1分，共10分）

1．1.100111.11；27.C；00111001.01110101。  2．真值表     3．1)；2      4． 转换速度   5．   6．阴；a=b=c=d=e=f=1,g=0

二、选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1．C    2．A    3．C    4．B   5．A    6．C   7．B   8．A   9．B    10．A

三、分析题（本大题共7小题，共49分）

1．（1）

（3分）

（2）

## （2分）

## （2分）

2．解：设A、B、C为三输入变量；F为输出函数，取值1表示输入统一，0表示输入不统一。则有真值表如下：（2分）

| A | B | C | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 1 0 0 0 0 0 0 1 |

根据真值表有逻辑函数式：           (2分)

74LS138的输出函数为：

则有：          （2分）

具体电路如下：（2分）

3．解： CO=AB+BC+AC（2分）

（2分）

真值表（2分）

| A | B | C | S | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

电路功能：一位全加器，S是相加的和，CO是进位（1分）

4．解：逻辑公式转换：

将上式写成如下形式：   ―――3分

―――3分

5．解：（1）驱动方程          ―――3分

（2）状态方程――――2分

（3）状态真值表――――2分

（4）状态转换图――――2分

（5）功能：三进制计数器。   ――――1分

6．解：（1）波形图                ――――4分

（2）功能：右移寄存器            ―――1分

7．解：(1) 单稳态触发器。―――2分

(2) 单稳态触发器脉宽为             ―――2分

―――3分

四、设计题（本大题共2小题，共21分）

1．解：（1）逻辑定义：A、B、C、D分别代表约翰、简妮、乔和苏。F=1表示去炸鸡店，

F=0表示去汉堡店。

（2）真值表（4分）

| A | B | C | D | F | A | B | C | D | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 0 0 1 1 1 1 1 |

（3）用卡诺图化简 （4分）

F=AB+ACD+BCD

（4）逻辑图（3分）

2．方法一（12分）：

1

1

0

0

0

1

1

0

&

Q0  Q1   Q2  Q3

D0  D1  D2  D3

74161

EP

ET

CO

LD

RD

Q0  Q1  Q2  Q3

D0  D1  D2  D3

74161

EP

ET

CO

LD

RD

CP

1

1

1

1

CP

CP

方法二（12分）

Q0  Q1  Q2  Q3

D0  D1  D2  D3

74161

EP

ET

CO

LD

RD

1

1

CP

1

&

0

1

1

0

Q0  Q1   Q2  Q3

D0  D1  D2  D3

74161

EP

ET

CO

LD

RD

1

&

0

1

1

0

1

CP

CP

C1

1J

Q

CP

Q

1K

C1

1J

Q

CP

Q

1K

C1

1J

SD

CP

A

B

Q

Q

C1

1K

1J

(D)

(B)

(C)

(A)

SD

B

A

CP

1

A

CP

Q

Q

C1

1K

1J

1K

A

＆

CP

Q

Q

C1

1J

“1”